Zadanie: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W SANDOMIERZU

PRZEDMIAR:

| Lp. | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BCD D-01.01.01.011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. | km |  | 0,60 |
|  |  | 0,6 | km | 0,60 |  |
| 2 | BCD D-01.03.02-17 | Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na ławie betonowej | m |  | 18,00 |
|  |  | 18 | m | 18,00 |  |
| 3 | BCD D-01.02.02-02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania | m3 |  | 2 098,00 |
|  |  | 2098 | m3 | 2 098,00 |  |
| 4 | BCD D-04.01.01-03 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 15 cm | m2 |  | 2 098,00 |
|  |  | 2098 | m2 | 2 098,00 |  |
| 5 | BCD D-04.01.02-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 |  | 2 098,00 |
|  |  | 2098 | m2 | 2 098,00 |  |
| 6 | BCD D-04.02.01-03 | Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm | m2 |  | 2 098,00 |
|  |  | 2098 | m2 | 2 098,00 |  |
| 7 | BCD D-04.04.02-13 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 2 098,00 |
|  |  | 2098 | m2 | 2 098,00 |  |
| 8 | BCD D-05.02.01-03 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 2 098,00 |
|  |  | 2098 | m2 | 2 098,00 |  |
| 9 | BCD D-06.01.10-11 | Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego, rozścielenie i zagęszczenie gruntu | m3 |  | 64,00 |
|  |  | 64 | m3 | 64,00 |  |

Zadanie: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W SANDOMIERZU

KOSZTORYS OFERTOWY:

| Lp. | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BCD D-01.01.01.011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. | km | 0,60 |  |  |
| 2 | BCD D-01.03.02-17 | Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na ławie betonowej | m | 18,00 |  |  |
| 3 | BCD D-01.02.02-02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania | m3 | 2 098,00 |  |  |
| 4 | BCD D-04.01.01-03 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 15 cm | m2 | 2 098,00 |  |  |
| 5 | BCD D-04.01.02-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 2 098,00 |  |  |
| 6 | BCD D-04.02.01-03 | Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm | m2 | 2 098,00 |  |  |
| 7 | BCD D-04.04.02-13 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 2 098,00 |  |  |
| 8 | BCD D-05.02.01-03 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 2 098,00 |  |  |
| 9 | BCD D-06.01.10-11 | Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego, rozścielenie i zagęszczenie gruntu | m3 | 64,00 |  |  |

| Wartość kosztorysu: | ………………………. |
| --- | --- |
| Podatek VAT (VAT) = 23%WK |  |
| Wartość końcowa kosztorysu: |  |

Wartość końcowa kosztorysu brutto słownie:   ………………………………………………………………………………………………

Niniejszy przedmiar robót składający się na OPZ (Załącznik Nr 11 do SWZ), stanowi jedynie materiał pomocniczy.

Do wyliczenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca winien przyjąć całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do zrealizowania zamówienia oraz wszelkie inne koszty związane z jego realizacją, w tym m.in. koszt materiałów, ubezpieczenia, koszt transportu materiałów, koszty wykonania i montażu na warunkach określonych Specyfikacją Warunków Zamówienia, Projektowanymi Postanowieniami Umowy oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia.